| 项目 | 资质序列、等级 |  |  |  |  |  |  | 有关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与业务范围相适应的技术设备 | 路基路面养护甲级 | 路基路面养护乙级 | 桥梁养护甲级 | 桥梁养护乙级 | 隧道养护甲级 | 隧道养护乙级 | 交通安全设施养护 |  |
|  | 沥青混合料拌合设备≥80t/h 1台、水泥稳定粒料拌合设备≥200t/h 1台、沥青摊铺机摊铺宽度≥7.5m 2台、双钢轮振动压路机≥11t 3台、轮胎压路机≥26t 2台、沥青洒布车≥3000L 1台、稀浆封层车8m 3 1台、 铣刨机 ≥1m 1台、试验检测设备 1套 | 沥青混合料拌合设备≥60t/h 1台、水泥砼拌合设备≥100t/h 1台、沥青摊铺机摊铺宽度≥4.5m 1台、双钢轮振动压路机≥10t 1台、沥青洒布机≥2000L 1台、试验检测设备 1套 | 桥梁检测车横跨宽度7~22mm，下伸幅度5~15m，自行速度≧60km/h 1台、高空作业车工作高度10~12m，工作台载重200~300kg，自行速度≧60km/h 1台、高压水力破除机工作压力≧100MPa，流量≧150L/min，功率≧300kw 1台、液压破碎机工作压力≧10MPa，流量≧30L/min，功率≧30kw 1台、混凝土喷射泵压力≧10MPa，输送距离≧1km，功率≧75kw 1台、除锈喷涂设备喷涂压力10MPa以上 1台、钢筋加工设备加工直径6-40mm，功率≧4.5kw 1台、高压水泵及喷射枪压力≧1MPa，流量8-10m³/h 1台、超声波探伤仪扫描范围：0-10000mm，分辨力≧40dB，垂直线性误差≦3%，水平线性误差≦0.1% 1台、钢筋锈蚀仪（钢筋保护层测试仪）测量电位±1000mV，测量精度1mV，点距设置1-60cm，可选测量面积84.24㎡ 1台、裂缝测宽仪检测范围：手动5-500mm，自动0-500mm，检测精度：手动±5mm或不大于±10%，自动±5mm或不大于±10% 1台、智能张拉设备1套、试验检测设备 1套 | 液压破碎机工作压力≧10MPa，流量≧30L/min，功率≧30kw 1台、混凝土喷射泵压力≧10MPa，输送距离≧1km，功率≧75kw 1台、除锈喷涂设备喷涂压力10MPa以上1台、钢筋加工设备加工直径6-40mm，功率≧4.5kw 1台、高压水泵及喷射枪压力≧1MPa，流量8-10m³/h 1台、超声波探伤仪扫描范围0-10000mm，分辨力≧40dB，垂直线性误差≦3%，水平线性误差≦0.1% 1台、钢筋锈蚀仪（钢筋保护层测试仪）测量电位±1000mV，测量精度1mV，点距设置1-60cm，可选测量面积84.24㎡ 1台、裂缝测宽仪检测范围：手动5-500mm，自动0-500mm，检测精度：手动±5mm或不大于±10%，自动±5mm或不大于±10% 1台、试验检测设备 1套 | 压浆设备1套、水泥混凝土拌合设备50立方米/小时及以上1台、液压破碎机工作压力≥10MPa 1台、高空作业车工作台载重200-300kg 自行速度≥60km/h 工作高度≥8m 1台、高压清洗车高压水泵压力≥16Mpa 1台、隧道钻孔注浆一体机11KW及以上 2台、水泥砼喷射设备排量2-6m3/h 2台、风动凿岩机44J，35cm/min 4台、锚杆机单体式，1.2Kw 1套、混凝土湿喷机7.5Kw, 5m3/h 1套、试验检测设备 1套 | 压浆设备1套、水泥混凝土拌合设备50立方米/小时及以上1套、液压破碎机工作压力≥10MPa 1台、高空作业车工作台载重200-300kg 自行速度≥60km/h 工作高度≥8m 1台、隧道钻孔注浆一体机11KW及以上1台、试验检测设备 1套 | 热溶或常温划线机容量100kg 3台、护栏打桩机打桩深度≥1.25m 1台、放线设备放线速度40m/min 2台、高空作业车工作高度≥5m 1台、试验检测设备 1套 | 申请单位按申请表填报，所有设备为企业自有。企业自有设备，均需提供对应技术设备的产品规格说明书（包括一手及二手转让买卖设备，体现具体品牌、型号、相应等级要求的技术参数等信息），与设备发票（非代开发票）一并提交。涉及转让、买卖二手设备的，需同时提供转让或买卖合同（协议）、技术设备原始发票（非代开发票）、双方银行转账交易凭证。以上购置行为均需发生在企业首次申请以本《办法》规定的公路养护作业单位资质之前。 |

附件3

云南省公路养护作业单位资质设备要求表